فصل سوم

مواد و روشها

# 1-3 موقعیت جغرافیایی

این آزمایش در سال 1394 در کارگاه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در 36 کیلومتری شمال شرقی اهواز و در حاشیهی شرقی رودخانهی کارون با عرض جغرافیایی 31 درجه و 36 دقیقه و طول جغرافیایی 48 درجه و 53 دقیقه، با ارتفاع 51 متر از سطح دریا واقع شده است انجام شد. متوسط بارندگی و دما به ترتیب 231 میلیمتر و 27 درجه سانتیگراد بوده و براساس تقسیم بندی اقلیمی دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد.

# 2-3  روش اجرای طرح و سطوح مختلف عوامل مورد آزمایش

در این پژوهش تعداد سه نوع افشانک به مشخصات ذیل مورد آزمایش قرار گرفتند. عامل اول آزمایش شامل سه نوع افشانک کمک هوا (N1, N2, N3) با آرایش‌های مختلف هوا و مایع، عامل دوم چهار سطح جریان هوا کمکی 0، 2، 4 و 5/7 متر بر ثانیه (آل

# 3-3 طراحی و ساخت افشانک‌ها

در اين تحقيق سه نوع افشانک طراحي و ساخته  شد: افشانک نوع اول افشانکي است كه مايع را از وسط افشانک و هواي محافظ را از كناره افشانک پاشش میکند (شکل 3-1- الف)، در افشانک نوع دوم محلول رسيده به افشانک و هواي محافظ به صورت جداگانه بايد در زمان مشخصي پاشيده شود (شکل3-1- ب) اگر محلول و مقدار هواي پاشيده شده، قبل يا بعد از نقطه اختلاط با يکديگر مختلط شوند، الگوي پاشش ضعيف خواهد شد. افشانک نوع سوم افشانکي است كه هوا از وسط افشانک و مايع سمپاشي از كنار تزريق ميشود (شکل 3-1- ج)،. به اين گونه كه با استفاده از دستگاه كمپرسور هوا، جريان هواي مورد نياز را از طريق شیلنگهای رابط به قسمت كناري افشانک منتقل كرده و مايع و هواي توليد شده در زاويههاي مشخص و ارتفاع ثابت پاشيده ميشود. برای طراحی افشانک کمک هوا از تمام ویژگیهای افشانک اولیه (افشانک مخروطی) استفاده شد با این تفاوت که در روی بدنه افشانک، خروجیهایی در جهت عبور هوای تولید شده ایجاد شد تا هوا و مایع به صورت جداگانه و به طور همزمان به منطقه هدف پاشش شود. بنابراین پارامترهای کلیدی برای افشانک کمک هوا شامل ورودی و خروجی هوا و مایع میباشد.

شکل 3- 1: کنترل بادبردگی؛ الف) افشانک نوع اول، ب) افشانک نوع دوم (کریجر و همکاران، 1999)

ابتدا در طراحي سه نوع افشانک كمک هوا، از افشانک مخروطي توخالي با استفاده از نرم افزار سالیدورکس استفاده شد. در طراحي افشانکها با نرم افزار، ابعاد محل قرارگیری افشانکها با استفاده از كوليس معمولي ميتوتايو ساخت ژاپن با حساسیت 05/0 ميليمتر اندازهگيري و بعد از طراحي شماتیک  افشانکها در نرم افزار، از تصاوير سه بعدي در جهت اقدام به ساخت و تراشکاري افشانکها استفاده شد. تصویری سه بعدی از افشانک طراحی شده با استفاده از نرم افزار سالیدورکس در شکل (3-2) نشان داده شده است.

شکل 3-2 شماتیک ساختمان افشانکها و شکل انفجاری قطعات آن با استفاده از نرم افزار سالیدورکس

جهت ساخت افشانکها قطعهای آلومینیوم به قطر 50 میلیمتر و به طول 10 و 5 سانتیمتر که به ترتیب برای بدنه و کلاهک افشانکها مورد استفاده قرار گرفت. پس از برش قطعه مورد نظر، جهت تهیه افشانک و ساخت آن از دستگاه تراشکار مدل TN50BR ساخت تبریز استفاده شد. برای ساخت دهانه ورودی و خروجی مایع و هوا بر روی افشانکها از متههای 5/0، 2/1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 و 4، که این متهها با اتصال به سه نظام مته 13-1 میلیمتری و همچنین رابط آن جهت ایجاد سوراخهایی به قطر مورد نظر استفاده شد.

نیرو میگیرند (3-4). جدول 3-1 مشخصات سمپاش هیدرولیکی پشت تراکتوری را نشان میدهد.

جدول3-1 مشخصات سمپاش هیدرولیکی پشت تراکتوری

شکل 3-4 سمپاش هیدرولیک پشت تراکتوری

تراکتور جاندیر 3140 به عنوان منبع قدرت هيدروليک با توان 97 اسب بخار ساخت کشور آلمان و از كمپرسور هوا با مدل CROWN ساخت کشور چین با قدرت 2 اسب بخار، فشار 8 بار و ظرفیت تانک 50 لیتر با لولههای رابط برای تولید هوای مورد نیاز و شیلنگهای فشار قوی (مدل پنوماتیک CDC با کد 85 از جنس پلاستیک) برای انتقال جریان هوای کمکی از دستگاه کمپرسور بر روی افشانک سمپاش هدف استفاده شد. بعد از نصب تجهیزات کامل و راه اندازی، آزمایشها انجام شد. فشار سمپاشی به وسیله تغییر سوپاپ تنظیم فشار در زمان آزمایش مطابق با نقشه طرح اعمال و جهت تولید جریان هوای کمکی با استفاده از شیلنگهای فشار قوی از دستگاه کمپرسور هوا استفاده شد که تمام این

## 1-3-3 رنگ مورد استفاده در انجام آزمایش جهت شبیهسازی سم

ردیاب (رنگ) مورد استفاده در این آزمایش که در مخزن سمپاش بصورت محلول با آب ریخته شد در جهت شبیهسازی شرایط واقعی محلول سم شامل رنگ تارترازین زرد رنگ با کد ای 102 بود. فرمول شیمیایی آن ۱۶H۹N۴Na۳O۹S۲C و جرم مولکولی  آن 3/534 گرم بر مول میباشد. تارترازین یک ماده رنگ‌کننده شیمیایی

## 3-3-3 اندازهگیری سرعت باد، رطوبت و دمای هوای محیط

جهت اندازهگیری سرعت باد شبیهسازی شده با فن (پنکه معمولی)، سرعت هوا تولید شده توسط دستگاه کمپرسور، میزان دمای محیط و میزان رطوبت هوا از دستگاه ابزارهای استکچ  با مدل EN 300 ساخت کشور آمریکا شامل (بادسنج، رطوبتسنج، روشناییسنج، دماسنج و سطح صداسنج) استفاده گردید. این دستگاه سرعت باد را بر حسب متر بر ثانیه از 4/0 تا 30 متر بر ثانیه نمایش میدهد. میزان دمای قابل اندازهگیری برای این دستگاه از 100- تا 1300 درجه سانتیگراد ثبت شده است و همچنین درصد رطوبت را در بین 10 تا 90 درصد نمایش میدهد. شکل (3-8) تصویر دستگاه را نشان میدهد.

هکتار از رابطه (3-1) محاسبه شد (صفری و همکاران، 1388):

(1-3)

در رابطه فوق، Q: دبی خروجی سمپاش (لیتر بر هکتار)، q، میزان محلول خروجی (لیتر بر دقیقه)، V، سرعت پیشروی (کیلومتر بر ساعت) وd عرض کار (متر) دستگاه می‌باشد.

(2-3)

در رابطه فوق، ، نشست محلول سم

دادههای مربوط به کارتهای حساس به آب، پس از عکسبرداری، توسط نرم افزار Matlab برش زده و قطر قطرات بدست آمده در اکسل ثبت شدند. برای محاسبه قطر میانه حجمی 50 و 90 درصد و قطر میانه عددی، دادهها را در فرمولهای مربوطه قرار داده و در نهایت دادههای اصلی در فایل اکسل ثبت شدند.

در نهایت دادههای مربوط به ظروف مخصوص و کارتهای حساس به آب ثبت شده در اکسل،  در نرم افزار SAS 9.1 وارد کرده و با آزمون دانکن و LSmeans در سطح 1 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس دادهها در اکسل وارد و نمودارهای مورد نیاز رسم گردید.

. Air Assisted

.ALA

.L

.LAL

. Solid Works- SP3-32bit- Premium 2013

. Mitutoyo

. .E102 Tartrazine Yellow

.Extech Instruments